�PRIVAT ��				



				



�RYK \Y 283.45�			REGULATIV



			for



			Magleengsstreget (vl. nr. 82)

			Skæringsstreget (vl. nr. 83)

			Gammelmosestreget (vl. nr. 84)

			Hyllemosestreget (vl. nr. 85)

			Lillesletstreget (vl. nr. 86)





			Solrød Kommune

�INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side

� INDHOLD \o "1-3" �1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET	� GÅTILKNAP _Toc358008442  � SIDEHENVIS _Toc358008442 �4��

2. BETEGNELSE AF VANDLØBENE OG OVERSIGTSKORT	� GÅTILKNAP _Toc358008443  � SIDEHENVIS _Toc358008443 �5��

3. VANDLØBENES VANDFØRINGSEVNE	� GÅTILKNAP _Toc358008444  � SIDEHENVIS _Toc358008444 �7��

4. BYGVÆRKER, TILLØB M.V.	� GÅTILKNAP _Toc358008445  � SIDEHENVIS _Toc358008445 �17��

4.1 Broer og overkørsler	� GÅTILKNAP _Toc358008446  � SIDEHENVIS _Toc358008446 �17��

4.2 Dræn� og spildevandsudløb samt åbne tilløb	� GÅTILKNAP _Toc358008447  � SIDEHENVIS _Toc358008447 �19��

5. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER	� GÅTILKNAP _Toc358008448  � SIDEHENVIS _Toc358008448 �21��

5.1 Administration	� GÅTILKNAP _Toc358008449  � SIDEHENVIS _Toc358008449 �21��

5.2 Bygværker	� GÅTILKNAP _Toc358008450  � SIDEHENVIS _Toc358008450 �21��

6. BESTEMMELSER OM SEJLADS	� GÅTILKNAP _Toc358008451  � SIDEHENVIS _Toc358008451 �22��

7. BREDEJERFORHOLD	� GÅTILKNAP _Toc358008452  � SIDEHENVIS _Toc358008452 �23��

7.1 Bræmmer	� GÅTILKNAP _Toc358008453  � SIDEHENVIS _Toc358008453 �23��

7.2 Arbejdsbælter og overkørsler ved udløb	� GÅTILKNAP _Toc358008454  � SIDEHENVIS _Toc358008454 �23��

7.3 Hegning i forbindelse med løsdrift	� GÅTILKNAP _Toc358008456  � SIDEHENVIS _Toc358008456 �23��

7.4 Ændringer i vandløbenes tilstand	� GÅTILKNAP _Toc358008457  � SIDEHENVIS _Toc358008457 �24��

7.5 Forurening af vandløbene	� GÅTILKNAP _Toc358008458  � SIDEHENVIS _Toc358008458 �24��

7.6 Kreaturvanding og vandindvinding	� GÅTILKNAP _Toc358008459  � SIDEHENVIS _Toc358008459 �24��

7.7 Drænudløb	� GÅTILKNAP _Toc358008460  � SIDEHENVIS _Toc358008460 �24��

7.8 Beskadigelse og påbud	� GÅTILKNAP _Toc358008461  � SIDEHENVIS _Toc358008461 �25��

7.9 Straf	� GÅTILKNAP _Toc358008462  � SIDEHENVIS _Toc358008462 �25��

8. VEDLIGEHOLDELSE	� GÅTILKNAP _Toc358008463  � SIDEHENVIS _Toc358008463 �26��

8.1 Foranstaltning af vedligeholdelse	� GÅTILKNAP _Toc358008464  � SIDEHENVIS _Toc358008464 �26��

8.2 Målsætningen for vandløbene	� GÅTILKNAP _Toc358008465  � SIDEHENVIS _Toc358008465 �26��

8.3 Hensigten med vedligeholdelsen	� GÅTILKNAP _Toc358008466  � SIDEHENVIS _Toc358008466 �26��

8.4 Oprensning	� GÅTILKNAP _Toc358008467  � SIDEHENVIS _Toc358008467 �26��

8.5 Grødeskæring	� GÅTILKNAP _Toc358008468  � SIDEHENVIS _Toc358008468 �27��

8.6 Vegetation på anlæg og bræmmer	� GÅTILKNAP _Toc358008469  � SIDEHENVIS _Toc358008469 �30��

8.7 Vedligeholdelse af rørlagte strækninger	� GÅTILKNAP _Toc358008470  � SIDEHENVIS _Toc358008470 �30��

8.8 Fordeling af ulemper, som lodsejere eller brugere skal tåle	� GÅTILKNAP _Toc358008471  � SIDEHENVIS _Toc358008471 �30��

8.9 Udbedring af bygværker og skråningssikringer	� GÅTILKNAP _Toc358008472  � SIDEHENVIS _Toc358008472 �31��

8.10 Klager vedrørende vandløbenes vedligeholdelse	� GÅTILKNAP _Toc358008473  � SIDEHENVIS _Toc358008473 �31��

9. TILSYN	� GÅTILKNAP _Toc358008474  � SIDEHENVIS _Toc358008474 �32��

10. REVISION	� GÅTILKNAP _Toc358008475  � SIDEHENVIS _Toc358008475 �33��

11. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN	� GÅTILKNAP _Toc358008476  � SIDEHENVIS _Toc358008476 �34��

�

�BILAGSFORTEGNELSE





BILAG 1:	Redegørelse 





BILAG 2:	Vandløbskort





BILAG 3:	Længdeprofil, opmålte forhold og regulativ





BILAG 4:	Tværprofiler, opmålte forhold og regulativ





BILAG 5:	Længdeprofil, med beregnede vandspejl for opmålte forhold, tidligere regulativ samt nyt regulativ 



BILAG 6:	Indsigelsesredegørelse

��PRIVAT ��1.	GRUNDLAGET FOR REGULATIVET�ih "1.	GRUNDLAGET FOR REGULATIVET"� 



Magleengsstreget, Skæringsstreget, Gammelmosestreget, Hyllemosestreget og Lillesletstreget er op�taget som of�fent�lige vand�løb i Solrød Kom�mu�ne.

Datoen for optagelse som offentlige vandløb kendes ikke.



Til grund for regulativet ligger:





-	lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandløb - som bekendtgjort i mil�jøministe�riets lovbekendtgørelse nr. 404 af 19. maj 1992, samt miljø�ministeriets be�kendt�gørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om bl.a. regu�lativer for of�fentlige vandløb



-	vandområdeplanen og anden regionplanlæg�ning



-	regulativ af 28. oktober 1954.



-	tillægsregulativ af 25. februar 1964



-	kendelse af 28. oktober 1965 vedrørende detailkloakering af Solrød og Jersie 	strand



-	kendelse af 31. maj 1912 * 



-	opmåling af 1995



* (Ikke set og vurderet)



I henhold til kendelse af 28. oktober 1965 vedrørende detailkloakering af Solrød og Jersie strand er den øvre strækning (1436 meter) af Magleengstreget nedlagt som vandløb.



Nærværende regulativ erstatter tidligere regulativer. 

��PRIVAT ��2.	BETEGNELSE AF VANDLØBENE OG OVERSIGTSKORT�ih "2.	BETEGNELSE AF VANDLØBENE OG OVERSIGTSKORT"�



Nærværende regulativ omfatter følgende vandløb:



Magleengsstreget i Solrød Kommune fra 0 - punkt i skellet mellem matr. nr. 18by, 5af og 11c Jersie by, Jersie til endepunkt i st. 659 ved udløbet i Skensved å mellem matr. nr. 59 og 66 Jersie by, Jersie.



Skæringsstreget i Solrød Kommune fra 0 - punkt på matr. nr. 6as Jersie by, Jersie til endepunkt i st. 1297 ved udløbet i Magleengsstregets st. 427 mellem matr. nr. 20v og 5av Jersie by, Jersie.



Gammelmosestreget i Solrød Kommune fra st. 164 på matr. nr. 21l Jersie by, Jersie til endepunkt i st. 1819 ved udløbet i Skæringsstregets st. 564 (matr. nr. 5h Jersie by, Jersie). Gammelmosestreget omfatter endvidere en rørlagt strækning fra st. 0 - 164. Det nærmere forløb af denne rørlagte strækning er ukendt.



Hyllemosestreget i Solrød Kommune fra 0 - punkt på matr. nr. 13a Jersie by, Jersie til endepunkt i st. 266 ved udløbet i Skæringstregets st. 0 (matr. nr. 6as Jersie by, Jersie).



Lillesletstreget i Solrød Kommune fra 0 - punkt på matr. nr.13a Jersie by, Jersie til endepunkt i st. 660 ved udløbet i Gammelmosestregets st. 375 på matr. nr.14co Jersie by, Jersie.



Stationeringen svarer til afstanden i meter fra 0 - punktet og nedstrøms.



Vandløbene indgår i Skensved å - systemet, og kan ses i hele deres forløb på 4 cm - kort nr. 1513 II NV. 



Regulativet omfatter åbent og rørlagt vandløb som angivet i skemaet nedenfor:

�PRIVAT ��Vandløbsnavn.�Åbent vandløb

[meter]�Rørlagt vandløb

[meter]�Ialt

[meter]��Magleengsstreget�479�180�659��Skæringsstreget�1227�70�1297��Gammelmosestreget�1655�164�1819��Hyllemosestreget�266�0�266��Lillesletstreget�660�0�660��Ialt�4287�414�4701��

Vandløbenes beliggenhed, topografiske opland og UTM - koordinater er angi�vet på oversigt�skortet.

�Oversigtskort







(incl. vandløb, vandløbsnavn og -nr.; topografisk opland og dets størrel�se; UTM - koordinater for st. 0 og for udløb; også for evt. sideløb)

��PRIVAT ��3.	VANDLØBENES VANDFØRINGSEVNE�ih "3.	VANDLØBENES VANDFØRINGSEVNE"�



Vandløbenes ved�ligeholdelse skal ske på basis af vandløbenes vandføringsevne, fast�lagt ved en teore�tisk skikkelse.



Vandløbenes vandføringsevnegivende teoretiske skikkel�se fremgår af ne�denstå�ende dimensions�skema. Koterne er henført til Dansk Normal Nul. 





Principskitse, til illustration af de i dimensions�skemaet angivne bundbred�der og anlæg.





� EMBED PBrush  ���













�Dimensionsskema, teoretisk skikkelse:



Magleengsstreget

Station





m�Vandløbets

bundkote



cm DNN�Bundbredde

eller

rørdimension

cm�Fald





o/oo�Anlæg



�	Anmærkning��0�32�x�x�x�����70�0,0�1���60�32�x�x�x���60�13�x�x�x�����Ø60�-��Røroverkørsel��64�8�x�x�x���64�32�x�x�x�����70�0,0�1���134�32�x�x�x�����Ø70�-��Røroverkørsel��140�17�x�x�x�����50�0,0�1���173�17�x�x�x�����Ø80�-��Røroverkørsel��182�17�x�x�x�����50�0,8�1���245�12�x�x�x�Rørindløb����Ø80/Ø75�1,3����425�-11�x�x�x�Rørudløb��425�-10�x�x�x������0,7����482�-14�180�x�1������1,7����548�-25�x�x�x�����Slug = 200�-�0�Bro��552�-26�x�x�x�����180�0,8�1���612�-31�x�x�x���612�-32�x�x�x�Broindløb���Magleengsstreget (fortsat)

Station





m�Vandløbets

bundkote



cm DNN�Bundbredde

eller

rørdimension

cm�Fald





o/oo�Anlæg



�	Anmærkning��612�-32�x�x�x�����Slug = 200�-�0�Cordozavej��637�-35�x�x�x���637�-31�x�x�x�����180�0,0�1���642�-31�x�x�x�����Slug = 140�-�0�Bro��648�-31�x�x�x�����180�12,7�1���659�-45�x�x�x�Udløb til Skensved å��

�Skæringsstreget

Station





m�Vandløbets

bundkote



cm DNN�Bundbredde

eller

rørdimension

cm�Fald





o/oo�Anlæg



�	Anmærkning��0�59�x�x�x�����50�1,6�1���89�45�x�x�x�����Ø40�-��Røroverkørsel��109�45�x�x�x�����50�0,2�1���209�43�x�x�x���209�17�x�x�x�����Ø120�-��Motorvej��279�15�x�x�x���279�42�x�x�x�����50�0,2�1���386�40�x�x�x���386�34�x�x�x�����Ø60�-��Røroverkørsel��394�28�x�x�x���394�40�x�x�x�����50�0,7�1���449�36�x�x�x�����Ø50/Ø60�-��Røroverkørsel��454�2�x�x�x���454�25�x�x�x������2,3����525�9��x������150�0,6�1���543�8��x�������0,4����731�1�x�x�x����

Skæringsstreget (fortsat)

Station





m�Vandløbets

bundkote



cm DNN�Bundbredde

eller

rørdimension

cm�Fald





o/oo�Anlæg



�	Anmærkning��731�1�x�x�x�����150�0,3�1���790�-1�x�x�x���790�-35�x�x�x�����2 x Ø120�-��Tåstrupvej��810�-36�x�x�x���810�-2�x�x�x������0,5����920�-7��x������150�0,4�1���1000�-10��x�������0,0����1101�-10�x�x�x���1101�-37�x�x�x�����2 x Ø120�-��Banelinie��1127�-37�x�x�x���1127�-10�x�x�x�����150�0,0�x���1241�-10�x�x�x���1241�-24�x�x�x�����180�-�-�Bro��1245�-24�x�x�x���1245�-10�x�x�x�����150�0,0�1���1297�-10�x�x�x�Udløb i Magleengstreget, st. 427���Gammelmosestreget

Station





m�Vandløbets

bundkote



cm DNN�Bundbredde

eller

rørdimension

cm�Fald





o/oo�Anlæg



�	Anmærkning��0�ukendt�x�x�x�����Ø15�ukendt����164�158�x�x�x�Rørudløb����50�7,1�1���206�128�x�x�x���206�114�x�x�x�����Ø30�-��Røroverkørsel��210�111�x�x�x���210�122�x�x�x�����50�3,1�1���280�100�x�x�x���280�92�x�x�x�����Ø50�-��Røroverkørsel��284�91�x�x�x���284�100�x�x�x�����50�0,7����375�94�x�x�1�Lillesletstreget����65�0,0����665�94�x�x�x�����slug = 200�-�0�Motorvej��716�71�x�x�x���716�76�x�x�x������3,1����796�51��x������50�0,6�1���847�48��x�������1,1����885�44�x�x�x���

�Gammelmosestreget (fortsat)

Station





m�Vandløbets

bundkote



cm DNN�Bundbredde

eller

rørdimension

cm�Fald





o/oo�Anlæg



�	Anmærkning��885�44�x�x�x�����50�0,6�1���1044�34�x�x�x���1044�26�x�x�x�����Slug = 150�-�1�Bro��1048�26�x�x�x���1048�34�x�x�x�����50�0,8�1���1073�32�x�x�x������0,2����1261�29��x������120�0,3�1���1449�24��x�������0,0����1560�24�x�x�x���1560�-15�x�x�x�����Slug = 100�-�-�Bro��1562�-15�x�x�x���1562�24�x�x�x�����120�0,0�1���1567�24�x�x�x���1567�-15�x�x�x�����Slug = 100�-�-�Bro��1569�-15�x�x�x���1569�24�x�x�x�����120�0,0�1���1632�24�x�x�x���1632�14�x�x�x�����Slug = 200�-�0�Cordozavej��1662�14�x�x�x����Gammelmosestreget (fortsat)

Station





m�Vandløbets

bundkote



cm DNN�Bundbredde

eller

rørdimension

cm�Fald





o/oo�Anlæg



�	Anmærkning��1662�14�x�x�x�Broudløb��1662�24�x�x�x�����120�0,0�0���1693�24�x�x�x���1693�-40�x�x�x�����Ø100�-��Røroverkørsel��1703�-49�x�x�x���1703�24�x�x�x�����120�0,0�1���1819�24�x�x�x�Udløb i Skæringsstreget, st. 564��



Hyllemosestreget

Station





m�Vandløbets

bundkote



cm DNN�Bundbredde

eller

rørdimension

cm�Fald





o/oo�Anlæg



�	Anmærkning��0�70�x�x�x�����50�0,0�1���90�70�x�x�x�����Ø40�-��Røroverkørsel��96�67�x�x�x�����50�4,7�1���113�59�x�x�x���113�22�x�x�x�����Ø60�-��Roskildevej��153�21�x�x�x���153�59�x�x�x�����50�0,0�1���218�59�x�x�x�����Ø50�-��Røroverkørsel��225�59�x�x�x�����50�0,0�1���266�59�x�x�x�Udløb i Skæringsstreget, st. 0���Lillesletstreget

Station





m�Vandløbets

bundkote



cm DNN�Bundbredde

eller

rørdimension

cm�Fald





o/oo�Anlæg



�	Anmærkning��0�246�x�x�x�����35�3,3�1���169�191�x�x�x�����Ø40�-��Røroverkørsel��173�181�x�x�x���173�185�x�x�x������1,3����188�183��x������35�2,5�1���377�136��x�������0,0����385�136�x�x�x�����Ø60�-��Røroverkørsel��393�125�x�x�x���393�136�x�x�x�����35�1,4�1���572�111�x�x�x�����Ø60�-��Røroverkørsel��579�111�x�x�x������0,0����595�111��x������35�3,1�1���650�94��x�������0,0����660�94�x�x�x�Udløb i Gammelmosestreget,    st. 375���Til de anførte dimensioner for de åbne strækningers teoretiske skikkelse er knyttet nogle bereg�ningsværdier, som bruges i forbindelse med kon�trol�len af vandløbene. Følgende beregnings�værdier er fastlagt:





-	Vandløbets Manningtal (vinter):  20 





-	Afstrømningsværdier:





		Vinter 5 års maksimum:		40 l/s×km2



		Vintermiddel:			5 l/s×km2





Vandløbene kan i princippet antage en vilkårlig skik�kelse, blot vand�føringsevnen er lige så god som ved de anførte teoretiske dimensioner. Vand�føringsevnen skal være overholdt ved begge ovenstå�ende afstrøm�ningsværdier.



De nærmere bestemmelser vedrørende kontrol, oprens�ning og grøde�skæring er angivet i regulativets af�snit 8.



��PRIVAT ��4.	BYGVÆRKER, TILLØB M.V. �ih "4.	BYGVÆRKER, TILLØB M.V. "�

�PRIVAT ��4.1	Broer og overkørsler�ih  \n "4.1	Broer og overkørsler"�



Magleengsstreget

Station







m�Opmålt

bundkote





cm DNN�Dimension

for 

vandslug/

rørdiameter

cm�Fri-

højde





cm�Ejerforhold�	Bemærk�ninger��60 - 64�13/8�Ø60��Privat�Røroverkørsel��134 - 140�32/17�Ø70��Privat�Røroverkørsel��173 - 182�14/17�Ø80��Privat�Røroverkørsel��548 - 552�-25/-26�Slug = 200�112�Privat�Bro��612 - 637�-32/-35�Slug = 200�126�Roskilde Amt�Cordozavej��642 - 648�-31/-31�Slug =140�116�Privat�Bro��



Skæringsstreget

Station







m�Opmålt

bundkote





cm DNN�Dimension

for 

vandslug/

rørdiameter

cm�Fri-

højde





cm�Ejerforhold�	Bemærk�ninger��89 - 109�32/45�Ø40��Privat�Røroverkørsel��209 - 279�17/15�Ø120��Vejdirektoratet�Motorvej��386 - 394�34/28�Ø60��Privat�Røroverkørsel��449 - 454�36/2�Ø50/Ø60��Privat�Røroverkørsel��790 - 810�-35/-36�2 x Ø120��Roskilde Amt�Tåstrupvej��932 - 936�3/0�2 x Ø80��Privat�Røroverkørsel��1101 - 1127�-40/-37�2 x Ø120��DSB�Jernbane��1241 - 1245�-24/-24�Slug = 180�111�Privat�Bro��

�Gammelmosestreget

Station







m�Opmålt

bundkote





cm DNN�Dimension

for 

vandslug/

rørdiameter

cm�Fri-

højde





cm�Ejerforhold�	Bemærk�ninger��206 - 210�114/111�Ø30��Privat�Røroverkørsel��280 - 284�92/91�Ø50��Privat�Røroverkørsel��665 - 716�94/70�Slug = 200�136�Vejdirektoratet�Motorvej��1044 - 1048�26/26�Slug = 150�85�Privat�Bro��1550 - 1563�-15/-15�Slug = 100�93�Privat�Bro��1567 - 1569�-15/-15�Slug = 100�93�Privat�Bro��1632- 1662�0/14�Slug = 200�186�Roskilde Amt�Cordozavej��1693 - 1703�-40/-49�Ø100��Privat�Røroverkørsel��



Hyllemosestreget

�PRIVAT ��Station







m�Opmålt

bundkote





cm DNN�Dimension

for 

vandslug/

rørdiameter

cm�Fri-

højde





cm�Ejerforhold�	Bemærk�ninger��90 - 96�70/67�Ø40��Privat�Røroverkørsel��113 - 153�22/21�Ø60��Roskilde Amt�Roskildevej��218 - 225�54/59�Ø50��Privat�Røroverkørsel��



Lillesletstreget

Station







m�Opmålt

bundkote





cm DNN�Dimension

for 

vandslug/

rørdiameter

cm�Fri-

højde





cm�Ejerforhold�	Bemærk�ninger��169 - 173�190/180�Ø40��Privat�Røroverkørsel��385 - 393�136/125�Ø60��Privat�Røroverkørsel��572 - 579�105/111�Ø60��Privat�Røroverkørsel��

��PRIVAT ��4.2	Dræn� og spildevandsudløb samt åbne tilløb�ih  \n "4.2	Dræn� og spildevandsudløb samt åbne tilløb"�

	(synlige udløb på op�målingstidspunktet)





Magleengsstreget

�PRIVAT ��Station

m�Rørdimension

cm�Bundkote

cm DNN�	Bemærkninger��427��18�Skæringsstreget��



Skæringsstreget

�PRIVAT ��Station

m�Rørdimension

cm�Bundkote

cm DNN�	Bemærkninger��88�Ø10�62�Rørtilløb fra venstre��382�Ø60�52�Rørtilløb fra venstre��564��-25�Gammelmosestreget��1097�Ø40�21�Rørtilløb fra højre��1130�Ø20�36�Rørtilløb fra højre��1138��6�Åbent tilløb fra venstre��



Gammelmosestreget

�PRIVAT ��Station

m�Rørdimension

cm�Bundkote

cm DNN�	Bemærkninger��164�Ø15�150�Rørtilløb fra højre��375��104�Lillesletstreget��719�Ø15�131�Rørtilløb fra højre��



Hyllemosestreget

�PRIVAT ��Station

m�Rørdimension

cm�Bundkote

cm DNN�	Bemærkninger��112��78�Åbent tilløb fra venstre��112��78�Åbent tilløb fra højre��266��70�Åbent tilløb fra venstre��



�Lillesletstreget

�PRIVAT ��Station

m�Rørdimension

cm�Bundkote

cm DNN�	Bemærkninger��0�Ø90�261�Rørtilløb fra venstre��0�Ø40�256�Rørtilløb fra højre��94�Ø5�221�Rørtilløb fra højre��161��219�Åbent tilløb fra venstre��440��144�Åbent tilløb fra højre��494��133�Åbent tilløb fra højre��

��PRIVAT ��5.	ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER�ih "5.	ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER"�



�PRIVAT ��5.1	Administration�ih  \n "5.1	Administration"�



Vandløbene administreres af Solrød kommunalbestyrelse, som er vandløbsmyn�dighed.



Vandløbene med bygværker m.v. skal vedligeholdes således, at den for vand�løbene fastsatte skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres. 



Vandløbenes vedligeholdelse � men ikke hel eller delvis fornyelse af rørlagte strækninger � påhviler vandløbsmyndigheden.



�PRIVAT ��5.2	Bygværker�ih  \n "5.2	Bygværker"�



Bygværker, såsom styrt, stryg, diger og skråningssikringer m.v., der er udført af hensyn til vandløbene, vedligeholdes som dele af disse.



Vedligeholdelsen af øvrige bygværker � broer, stem�meværker, overkør�sler og vandingsan�læg m.v. � påhvi�ler de respektive ejere eller brugere. Ejerne eller brugerne har pligt til at optage slam og grøde m.v., der samler sig ved byg�værker, jf. vand�løbslovens § 27, stk. 4.



Bygværker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan fjernes eller istand�sættes på vand�løbsmyn�dighedens foranstaltning og på ejerens bekost�ning. 



Enhver ændring af bygværker skal godkendes af vand�løbsmyndigheden, jf. vandløbslovens § 47.



Ved alle styrt, stemmeværker o.lign. skal der i henhold til Fiskeriministeriets bekendtgørelse nr. 657 af 7. juli 1994 være an�bragt ålepas i perioden 1. april til 31. okto�ber.

��PRIVAT ��6.	BESTEMMELSER OM SEJLADS�ih "6.	BESTEMMELSER OM SEJLADS"�



Sejlads med ikke-motordrevne småfartøjer er tilladt i henhold til vandløbslovens bestemmelser.

��PRIVAT ��7.	BREDEJERFORHOLD�ih "7.	BREDEJERFORHOLD"�



�PRIVAT ��7.1	Bræmmer�ih  \n "7.1	Bræmmer"�



I landzone hører der til vandløbenes åbne strækninger 2 meter brede bræmmer, regnet fra vandløbenes øverste kant.



På disse bræmmer må der ikke foretages nogen form for dyrkning, jord�be�handling eller terrænændring.



Bræmmerne skal fremstå som udyrkede arealer med naturlig græs-, urte- og trævegetation.



For at begrænse grødevæksten kan bredejerne påbydes at bevare skyggegi�vende vegetation langs vandløbene indtil 2 meter fra øverste kant.



Såfremt dele af beplantningen er til hinder for nødvendig maskinel vedligehol�delse af vandløbene, kan vandløbsmyndigheden foretage den nødvendige udtyn�ding.



�PRIVAT ��7.2	Arbejdsbælter og overkørsler ved udløb�ih  \n "7.2	Arbejdsbælter og overkørsler ved udløb"�



De til vandløbene grænsende ejendommes ejere og bru�gere er pligtige til at tåle de fornødne vedligeholdelsesarbejders udførelse, herunder transport af materialer og maskiner og disses arbejde langs vandløbenes bredder. Det bemærkes, at arbejdsbæltet normalt ikke bliver over 8 m bredt. 



Bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende anlæg af blivende art må ikke uden vand�løbsmyndighedens tilladelse anbringes nærmere øverste vandløbskant end 8 m, og for rørlagte strækninger ikke nærmere end 2 m fra ledningens midte.



Nye tilløb, og tilløb der reguleres, skal - såfremt vandløbsmyndigheden forlanger det - forsynes med en overkørsel med 5 meters ovenbredde ved ud�løbet, til brug for transport af materiel der anvendes til vandløbenes vedligeholdelse



�PRIVAT ��7.3	Hegning i forbindelse med løsdrift�ih  \n "7.3	Hegning i forbindelse med løsdrift"�



De til vandløbene grænsende arealer må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse benyttes til løsdrift, med mindre der opsættes og vedligeholdes et forsvarligt hegn langs med og mindst 1 meter fra øverste vandløbskant. Sådanne hegn er ejerne pligtige til at fjerne inden 2 uger efter tilsynets meddelelse, såfremt dette er nødvendigt af hensyn til maskinel udførelse af vedligeholdelsesarbejdet.



�PRIVAT ��7.4	Ændringer i vandløbenes tilstand�ih  \n "7.4	Ændringer i vandløbenes tilstand"�



I henhold til vandløbslovens § 6 må ingen bortlede vand fra vandløbene eller foranledige, at vandstanden i vandløbene forandres, eller at vandets frie løb hindres.



Regulering, herunder rørlægning af vandløbene og etablering af broer og over�kørsler, må kun finde sted efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.



I det hele taget må ingen uden til�ladelse fra vand�løbsmyndigheden fore�tage foranstaltninger ved vand�løbene og deres anlæg, hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med bestemmelserne i nærværende regu�lativ og øvrige relevante love.



�PRIVAT ��7.5	Forurening af vandløbene�ih  \n "7.5	Forurening af vandløbene"�



Vandløbene må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, urenset spildevand eller andre væsker, der kan foru�rene vandet eller foranledige aflejringer i vandlø�bene, jf. miljøbeskyttelseslovens bestem�melser. 



�PRIVAT ��7.6	Kreaturvanding og vandindvinding�ih  \n "7.6	Kreaturvanding og vandindvinding"�



De tilgrænsende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vand�løbene til kreaturvanding med mu�lepumpe eller vindpumpe. Vandløbsmyn�dig�heden kan meddele til�ladelse til indretning af egentlige van�dingssteder, der da skal udgra�ves uden for vand�lø�benes profil og indheg�nes således, at krea�turer ikke kan træde ud i vandløbene, samt sikres såle�des, at udtræd�ning af jord i strøm�løbet ikke finder sted. 



Anden vandindvinding må ikke finde sted uden til�la�delse, jf. vandfor�synings�lovens be�stemmelser.



�PRIVAT ��7.7	Drænudløb�ih  \n "7.7	Drænudløb"�



Udløb fra drænledninger skal udføres og ved�lige�hol�des således, at de ikke gør skade på vand�løbenes skråninger.



Eventuelle aflejringer ud for eksisterende rørudløb over den teoretiske bund�kote vil efter anmodning blive fjernet ved vandløbsmyn�dighedens foranstalt�ning.



Nye dræntilløb må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse placeres med underkanten af røret dybere end 20 cm over den teoretiske bund�kote.



Udførelse af andre rørledninger, og lægning af kabler, rørledninger o.l. under vandløbene, må kun ske efter forud indhentet tilladelse fra vand�løbs�myndig�heden.



�PRIVAT ��7.8	Beskadigelse og påbud�ih  \n "7.8	Beskadigelse og påbud"�



Beskadiges vandløb, diger, faskiner, bygværker eller andre anlæg ved vandlø�bene, eller fore�tages der for�an�staltninger i strid med vand�løbsloven eller be�stem�mel�serne i nærværende regula�tiv, kan vandløbs�myn�digheden meddele påbud om genopret�telse af den tidligere til�stand. 



Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af den fast�satte frist, kan vand�løbsmyndigheden foretage det for�nødne på den forpligtedes regning, jf. vand�løbslo�vens § 54. 



Er der fare for, at be�tydelig skade kan ske på grund af usædvanlige nedbørs�forhold eller andre udefra kommende usædvanlige begiven�heder, kan vand�løbsmyn�dig�heden fore�tage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning, jf. vand�løbs�lovens § 55. 



�PRIVAT ��7.9	Straf�ih  \n "7.9	Straf"�



Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet straf�fes med bøde, jf. vand�løbs�lovens § 85. 

��PRIVAT ��8.	VEDLIGEHOLDELSE�ih "8.	VEDLIGEHOLDELSE"�



Ved vandløbenes vedligeholdelse forstås de fysiske ind�greb, der foretages i vandløbene for at sikre den fast�lagte vandføringsevne.



�PRIVAT ��8.1	Foranstaltning af vedligeholdelse�ih  \n "8.1	Foranstaltning af vedligeholdelse"�



Vandløbene foranstaltes ved�lige�holdt af vandløbsmyndighe�den.



Vandløbsmyndigheden afgør, om vedligeholdelsen skal udføres i entre�prise eller ved egen foranstaltning.



�PRIVAT ��8.2	Målsætningen for vandløbene�ih  \n "8.2	Målsætningen for vandløbene"�



Magleengsstreget, Skæringsstreget, Gammelmosestreget, Hyllemo�sestreget og Lillesletstreget er i hen�hold til Roskilde Amts van�dom�råde�plan 1993 målsat som C (vandløb der alene skal anvendes til afledning af vand) og E (vand�løb påvirket af grundvandsindvinding).



Målsætningen og de tilsvarende krav til vand�løbs�kva�liteten er beskrevet i redegørelsens afsnit 2.



�PRIVAT ��8.3	Hensigten med vedligeholdelsen�ih  \n "8.3	Hensigten med vedligeholdelsen"�



Vedligehol�del�sen af de enkelte vand�løbs�strækninger skal udføres såle�des, at vandløb�enes fysiske tilstand er i over�ens�stem�melse med de krav, målsætningen stiller her�til.



Vandløbene vedligeholdes efter nedenstående principper.



�PRIVAT ��8.4	Oprensning�ih  \n "8.4	Oprensning"�



Kontrol af vandføringsevnen:



Vandløbsmyndigheden kontrollerer mindst 1 gang hvert år inden 15. oktober vandløbenes skik�kel�se. Kontrollen kan ske ved pejling eller nivel�lement som sammen�holdes med den teoretiske skikkelse angivet i dimensionsskemaet afsnit 3.



Ved aflejringer på 10 cm eller mere iværksættes der oprensning. Hvis der kon�sta�teres brin�kudskrid�ninger eller lignende forhold, som be�grænser vand�førings�evnen i vandløbene, iværksættes der oprensning af disse.



Oprensning kan dog undlades, såfremt vandspejlsberegninger for kon�trolop�må�lin�gen viser, at vandspejlsstignin�gen er under 10 cm i for�hold til det bereg�nede vand�spejl ved den teore�tiske skikkelse. Beregningerne udføres for begge de i afsnit 3 angivne afstrøm�ningsvær�dier, med det an�givne man�ningtal.



Hvis derimod be�regningerne for kontrolopmålingen viser en vandspejlsstigning på 10 cm eller mere i forhold til vand�spejlet ved den teoretiske skikkelse, ved én eller ved begge afstrømnings�værdier, iværksættes der op�rensning.



Oprensningens udførelse:



Eventuel oprensning foretages i perioden fra 1. sep�tember til 15. ok�tober.



Oprensningen må kun omfatte sand og mudder. Aflejringer af sten og grus bør ikke op�graves eller omlejres, og overhængende brinker må ikke beska�diges.



Oprensningen begrænses så vidt muligt til vandløbenes naturlige (slyngede) strøm��rende, og udføres i en bredde, der ikke overstiger den teoretiske bund�bredde. 



Der opgraves kun til den angivne teoretiske bundkote - med en to�lerance på 10 cm under bundkoten.



Oprenset materiale oplægges over øverste vandløbskant.



Vandløbsmyndigheden kan vælge at udføre arbej�det etapevis på mindre del�strækninger med en tidsmæs�sig forskydning.



Hvor den nødvendige oprensning omfatter større mæng�der, kan arbejdet ud�føres med maskine.



Fjernelse af sne og is der forårsager stuv�ninger kan undlades.



Hvis der indtræder fare for betydelige skader som følge af unormalt store aflejringer i vandløbet, kan vand�løbsmyndigheden iværksætte eks�tra�ordi�nære op�rens�ninger. Dette forudsætter dog normalt, at vandløbsmyndigheden vurderer at det har betydning for en væsentlig del af de berørte arealer.



�PRIVAT ��8.5	Grødeskæring�ih  \n "8.5	Grødeskæring"�



Grødeskæring finder sted 2 gange årligt, nemlig i perio�derne juni - juli og 1. september - 15. oktober.



Vandløbsmyndigheden kan iværksætte ekstra�ordi�nære grødeskærin�ger, hvis kraftig grøde�vækst i vand�løbene vurderes at kunne medføre væsentlige skader.



Grøden skal så vidt muligt skæres i bund, og skæres i de nedenfor angivne strøm�rendebredder med en tolerance på 10 cm.



Skemaer over strømrendebredder ved grødeskæring:



Magleengsstreget

Station

�Strømrendebredde 

1. grødeskæring 

cm�Strømrendebredde

2. grødeskæring 

cm��0 - 134�50�65��140 - 245�40�45��425 - 659�125�170��

Skæringsstreget

Station

�Strømrendebredde 

1. grødeskæring 

cm�Strømrendebredde

2. grødeskæring 

cm��0 - 449�40�45��454 - 1297�105�140��

Gammelmosestreget

�PRIVAT ��Station

�Strømrendebredde 

1. grødeskæring 

cm�Strømrendebredde

2. grødeskæring 

cm��0 - 375�35�45��375 - 665�45�60��716 - 1073�35�45��1073 - 1819�85�115��

Hyllemosestreget

�PRIVAT ��Station

�Strømrendebredde 

1. grødeskæring 

cm�Strømrendebredde

2. grødeskæring 

cm��0 - 266�40�45��

Lillesletstreget

�PRIVAT ��Station

�Strømrendebredde 

1. grødeskæring 

cm�Strømrendebredde

2. grødeskæring 

cm��0 - 660�30�35��



Grødeskæringen skal så vidt muligt udføres, så grøden fjernes i vand�løbenes naturlige strøm�rende. Strømrenden kan normalt genfindes som den dybe del af vandlø�benes tværpro�fil, der slynger sig fra side til side ned gennem vand�løbe�ne. Den grøde der vokser uden for strøm�renden ef�ter�lades.





Principskitse af strømrendens forløb



� EMBED PBrush  ���



Ved den 1. grødeskæring kan der foretages skæring af tagrør, pinds�vineknop og dunhammer, også udover den angivne strømrendebredde, såfremt det vurderes nødvendigt af hensyn til vedlige�holdelsesarbejdets gennemførelse.



Ved den 2. grødeskæring skæres der - udover den angivne strømrende�bredde -tag�rør, pindsvi�neknop og dunhammer i en bredde på ca. 150 cm på begge sider af strømrenden. Der må efterlades en stub på 20 cm udenfor strømren�den.



Arbejdet bør principielt udføres manuelt, enten med le eller med mo�tori�serede hån�dred�skaber, men kan af sikker�heds�mæs�si�ge og praktiske årsager undtagel��sesvis udføres med maskine.



Den afskårne grøde og kantvegetation skal så vidt muligt optages fra vandlø�bene efterhånden som den afskæres og op�læg�ges ovenfor øverste vandløbskant indenfor en afstand af 5 m fra denne kant. 



På strækninger, hvor det ikke er muligt at op�samle grøden efter�hånden som den afskæ�res, kan man lade grø�den drive frit med strømmen og op�samle den på hensigtsmæssige ste�der. 



Såfremt man vælger at lade den afskårne grøde drive med strømmen til op�samling, skal den op�samlede grøde på vand�løbsmyndighedens foran�led�ning trans�porteres bort fra vandløbenes nærhed senest 24 timer efter op�samling.

��PRIVAT ��8.6	Vegetation på anlæg og bræmmer�ih  \n "8.6	Vegetation på anlæg og bræmmer"�



Vegetationen på vandløbenes anlæg og bræmmer skal forblive uslået, und�tagen ved nedennævnte forhold:



-	Der kan foretages slå�ning i hele sommer�perioden som led i ple�jen af nyetab�leret skyggegivende vegeta�tion



-	Der må foretages pleje af træer og buske under hen�syn til den grød�ebe�grænsende ef�fekt i vandløbene (jf. afsnit 7.1)



-	Rød Hestehov, Brændenælde og Gold Hejre afskæres på hele anlægget (max. 20 cm stub) i perioden juni - oktober, såfremt disse arter danner sammen�hæn�gende bevoksninger 



-	Bjørneklo bekæmpes på anlæg og bræmmer i forbindelse med såvel 1. som 2. grøde�skæring



-	For strækninger med bundbredder under 1 meter afskæres vegetation på anlægget i en bredde på minimum 100 cm målt fra bund. Slåning fore�tages i forbindelse med 2. grødeskæring, helst efter 1. sep�tember.



-	For strækninger med bundbredder over 1 meter afskæres stivstænglet vegetation på an�lægget i en bredde på minimum 100 cm målt fra bund, for at hindre at vegetationen vælter ned i vandløbene. Slåning foretages i forbindelse med 2. grødeskæring, helst efter 1. sep�tember.



Afskåret kantvegetation skal optages fra vandlø�bene efterhånden som den afskæ�res og op�læg�ges ovenfor øverste vandløbskant indenfor en afstand af 5 m fra denne kant.



�PRIVAT ��8.7	Vedligeholdelse af rørlagte strækninger�ih  \n "8.7	Vedligeholdelse af rørlagte strækninger"�



Vedligeholdelse af rør�lagte vandløbsstræk�ninger ud�føres normalt kun, når vandløbsmyndigheden finder det på�kræ�vet. Brønde og sand�fang kontrol�leres mindst 1 gang årligt og renses op efter behov, for at fore�bygge mod videre transport af sandaflejringer.



�PRIVAT ��8.8	Fordeling af ulemper, som lodsejere eller brugere skal tåle�ih  \n "8.8	Fordeling af ulemper, som lodsejere eller brugere skal tåle"�



Ved tilret�telæggelsen af ved�ligeholdelsesar�bejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal tåle, søges fordelt på begge sider af vandløbene.



Ved oprensning med ma�skine oplægges fylden så vidt muligt på skifte�vis højre og ven�stre side af vand�løbene fra år til år.



Den fra oprens�ningen hidrørende fyld m.v., der frem�kommer ved vand�løbenes ved�ligehol�del�se, er brugerne af de til�stødende jorder pligtige til at fjerne til mindst 5 meter fra vandløbskan�ten eller sprede i et ikke over 10 cm tykt lag, inden hvert års 1. maj. 



Det påhviler den enkel�te ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne eller sprede fylden, kan vand�løbsmyndig�heden med 2 ugers skriftligt varsel til ejeren eller bru�geren lade arbejdet udføre på den på�gæl�den�des be�kostning. 



�PRIVAT ��8.9	Udbedring af bygværker og skråningssikringer�ih  \n "8.9	Udbedring af bygværker og skråningssikringer"�



Udbedring af bygvær�ker og skråningssikringer foreta�ges når vandløbsmyndig-heden finder det hensigtsmæssigt.



�PRIVAT ��8.10	Klager vedrørende vandløbenes vedligeholdelse�ih  \n "8.10	Klager vedrørende vandløbenes vedligeholdelse"�



Lodsejere � eller andre med interesse i vand�løbene � der måtte finde vand�løbenes vedligehol�del�sestil�stand eller specielle forhold vedrø�rende vand�løbene util�freds�stillende, kan rette henven�delse herom til vand�løbsmyndig�heden.

��PRIVAT ��9.	TILSYN�ih "9.	TILSYN"�



Tilsynet med vand�løbene udføres på foranledning af van�dløbsmyn�dighe�den. 



Vandløbsmyndigheden foretager normalt of�fentligt syn 1 gang om året.





��PRIVAT ��10.	REVISION�ih "10.	REVISION"�



Dette regulativ skal senest optages til revi�sion i 2009. 

��PRIVAT ��11.	REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN�ih "11.	REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN"�



Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at ind�give even�tuelle indsigelser og ændringsforslag inden den 31/10 1997.



Ved indsigelsesfristens udløb var der fra Roskilde Amt indkommet nogle bemærk�ninger til regulativets indhold og udformning. Vandløbsmyndighedens behandling heraf er om�talt i indsigelsesredegørelsen bilag 6.









Regulativet er herefter endeligt vedtaget af



Solrød Kommune,  den 27. april 1998.













Regulativet træder i kraft fra datoen for dets endelige vedtagelse.

�







 



 





�

�RYK \D 2.80�Regulativ, Magleengsstreget, Skæringsstreget, Gammelmosestreget, Hyllemosestreget, Lillesletstreget. 

Solrød Kommune.	Side �SIDE \* ARABERTAL�28�








